Smart Early Warning System untuk keamanan sepeda motor berbasis prosesor Xtensa LX6

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi

Oleh:

KELVIN ANGGARA

11655100786

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

SMART EARLY WARNING SYSTEM UNTUK KEAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS PROSESOR XTENSA LX6

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Oleh:

KELVIN ANGGARA

11655100786

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Proposal Tugas Akhir Program Studi Teknik Elektro di Pekanbaru, pada tanggal	Juni 2020

| Ketua Program Studi Teknik Elektro | Pembimbing |
| --- | --- |
| Ewi Ismaredah, S.Kom., M.Kom NIP. 197509222009122002 | Oktaf Brillian Kharisma, S.T., M.T NIP. 198410122015031003 |

LEMBAR PENGESAHAN

SMART EARLY WARNING SYSTEM UNTUK KEAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS PROSESOR XTENSA LX6

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Oleh:

KELVIN ANGGARA

11655100786

Telah dipertahankan di depan Seminar Proposal Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru, pada tanggal 	 2020

Pekanbaru, 	 2020

Mengesahkan:

Ketua Program Studi Teknik Elektro	:	Ewi Ismaredah, S.Kom., M.Kom

NIP. 197509222009122002

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: <nama

Sekretaris	: <nama

Anggota I	: <nama

Anggota II	: <nama

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN		ii

LEMBAR PENGESAHAN		iii

DAFTAR ISI		iv

DAFTAR GAMBAR		vi

DAFTAR TABEL		vii

DAFTAR LAMBANG/NOTASI		viii

DAFTAR SINGKATAN		ix

BAB I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang		I-1

  - Rumusan Masalah		I-4

  - Tujuan Penelitian		I-4

  - Batasan Masalah		I-5

  - Manfaat Penelitian		I-5

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

  - Studi Literatur		II-1

  - Mikroprosesor		II-4

    - Prosesor Xtensa LX6		II-4

    - Arsitektur Prosesor Xtensa LX6		II-5

  - Mikrokontroler		II-6

    - ESP32		II-6

    - Skema Daya ESP32		II-7

    - Fitur ESP32		II-9

  - GPRS SIM800L		II-11

  - Global Positioning System (GPS)		II-13

    - GPS U-Blox Neo-6M		II-14

  - Accelerometer		II-16

    - IC ADXL225		II-16

  - Relay		II-17

  - Database		II-19

    - Jenis Jenis Database		II-20

  - Android		II-21

    - Android Studio		II-21

BAB III	METODE PENELITIAN

  - Diagram Alir Penelitian		III-1

  - Pengumpulan data		III-2

  - Ilustrasi Sistem		III-2

  - Perancangan Hardware		III-4

    - Spesifikasi Perangkat yang digunakan		III-5

  - Perancangan Lisring Program Pada Kontroler		III-6

    - Spesifikasi Program yang akan digunakan		III-8

  - Perancangan Interface		III-8

    - Diagram Alir Aplikasi Interface		III-9

    - Perancangan Desain Tampilan Aplikasi		III-10

  - Pengujian Sistem		III-11

    - Pengujian Aplikasi Interface		III-11

    - Pengujian Hardware		III-11

  - Parameter Kerja Sistem 		III-11

  - Kebergunaan Sistem		III-13

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1. 	Blok Diagram Mikroprosesor Dasar		I-4

Gambar 2.2. 	Blok Diagram Arsitektur Xtensa LX		I-5

Gambar 2.3.	5-Stage Load-Store Oriented Pipeline		II-6

Gambar 2.4.	ESP-WROOM-32		II-6

Gambar 2.5.	Blok Diagram ESP32		II-7

Gambar 2.6.	Pin Layout ESP32		II-7

Gambar 2.7.	Skema Daya Pada ESP32		II-8

Gambar 2.8.	Modul SIM800L Tampak Depan		II-11

Gambar 2.9.	Modul SIM800L Tampak Belakang		II-12

Gambar 2.10.	(a) Modul SIM800L dengan antena 3dBi. (b) Antena Helical		II-12

Gambar 2.11.	Cara Kerja GPS		II-14

Gambar 2.12.	Modul GPS U-Blox Neo-6M		II-15

Gambar 2.13.	Modul Akselerometer dengan IC ADXL335		II-16

Gambar 2.14.	Pinout Relay SPDT		II-17

Gambar 2.15.	Modul Relay 1 Channel		II-18

Gambar 2.16.	Pin Control Pada Modul Relay		II-18

Gambar 2.17.	LED Indikator Pada Modul Relay		II-18

Gambar 2.18.	Terminal Output Pada Modul Relay		II-18

Gambar 2.19.	Logo Android		II-21

Gambar 3.1.	Diagram Alir Penelitian		III-1

Gambar 3.2.	Ilustrasi Sistem		III-3

Gambar 3.3.	Ilustrasi Aplikasi Interface		III-4

Gambar 3.4.	Blok Diagram Hardware		III-4

Gambar 3.5.	Flowchart Program Pada Mikrokontroler		III-6

Gambar 3.6.	Flowchart Aplikasi Interface		III-9

Gambar 3.7.	Sketsa Aplikasi Android		III-10

Gambar 3.8.	Sketsa Aplikasi Berbasis Web		III-10

Gambar 3.9. Halaman Utama Aplikasi		III-10

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1. Konsumsi Daya berdasarkan Mode Daya Penggunaan		II-9

Tabel 2.2. Fitur ESP32		II-10

Tabel 2.3. Konsumsi Daya Modul SIM800L		II-13

Tabel 2.4. Spesifikasi U-blox Neo-6M		II-15

Tabel 2.5. Spesifikasi Modul Akselerometer dengan IC ADXL335		II-17

Tabel 2.6. Jenis Jenis Database		II-20

DAFTAR LAMBANG/NOTASI

µA	: Micro Ampere

µV	: Micro Volt

A	: Ampere

C	: Celcius

dB	: Decibel

dBi	: Decibel Isotropic

GHz	: Giga Hertz

mA	: Mini Ampere

Mhz	: Mega Hertz

mm	: Mili Meter

px	: Pixel

V	: Volt

DAFTAR SINGKATAN

AC	: Alternating Current

ADC	: Analog to Digital Converter

ADT	: Android Developer Tool

ALU	: Aritmatic Logic Unit

AVL	: Automatic Vehicle Locator

BLE	: Bluetooth Low Energy

CCTV	: Closed Circuit Television

COM	: Common

CPU	: Central Proccessing Unit

CU	: Control Unit

DAC	: Digital to Analog Converter

DBMS	: Database Management System

DC	: Direct Current

DPDT	: Doble Pole Doble Throw

DPST	: Doule Pole Single Throw

GPIO	: General-Purpose Input/Output

GPRS	: General Package Radio Service

GPS	: Global Potisioning System

GSM	: Gloal System for Mobile

I/O	: Input/Output

I2C	: Inter-Integrated Circuit

IBM	: International Business Machines

IC	: Integreted Circuit

IoT	: Internet of Things

ISA	: Insruction Set Architecture

LDO	: Low Drop Out

LED	: Light Emitting Diode

MVC	: Model-Views-Controller

NC	: Normaly Close

NO	: Normaly Open

OLTP	: Online Transaction Processing

OOP	: Object Oriented Programing

OTP	: Ontime Password

PCB	: Printed Circuit Bard

PHP	: Hypertext Preprocessor

PWM	: Pulse Width Modulation

RAM	: Random Access Memory

RFID	: Radio Frequency Identification

RTC	: Real Time Clock

SDIO	: Secure Digital Input Output

SIM	: Subscriber Identity Module

SMS	: Short Messege Service

SoC	: System on Chip

SPDT	: Single Pole Double Throw

SPI	: Serial Pheriferal Interface

SQL	: Structured Query Language

SRAM	: Static Random Access Memory

UBX 	: U-Blox Binary Protocol

ULP	: Ultra Low Power

UX	: User Experience

VAC	: Volt AC

VCC	: Voltage Supply Colector

VDC	: Volt DC

WFA	: WiFi Alliance

WIFI	: Wireless Fidelity

WPA	: Wi-Fi Protected Access

WPA2	: Wi-Fi Protected Access II

ANSI	: American National Standards Institute

IDE	: Integrated Development Environment

IEEE	: Institute of Electrical and Electronics Engineers

NMEA	: National Marine Electronics Association

RISC	: Reduced Instruction Set Computing

RTCM	: Radio Technical Commission for Maritime Services

TCP/IP: Transfer Control Protocol/Internet Protocol

UART	: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pencurian merupakan tindakan kriminal yang sangat menggangu kenyamanan masyarakat. Dalam hal ini termasuk tindak pidana pencurian sepeda motor yang merupakan kejahatan dengan angka kriminalitas tinggi. Tindak kejahatan pencurian sepeda motor biasanya terjadi akibat kelalaian dari pemiliknya yang kurang waspada atau ceroboh dalam mengamankan kendaraanya, ditambah dengan lemahnya keamanan pada sepeda motor menjadi salah satu pemicu dari tindak kejahatan pencurian terhadap sepeda motor. Berdasarkan data yang di ambil melalui Badan Pusat Statistik, Jumlah Kriminalitas tindak pidana pencurian sepeda motor di Indonesia terdapat 37.871 kasus curanmor pada tahun 2016, 35.226 kasus pada tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi 27.731 kasus pada tahun 2018. Di provinsi Riau sendiri data yang didapat dari Polda Riau, Dua peringkat tertinggi pada kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi di tahun 2018 adalah pencurian dengan pemberatan yang mencapai 1.206 kasus dan pencurian sepeda motor dengan kekerasan sebanyak 708 kasus.[1]

Jumlah kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru  berdasarkan data yang dihimpun dari SAT RESKRIM POLRESTA Pekanbaru antara tahun 2015 sampai tahun 2018 yakni, pada tahun 2015 terdapat 57 kasus curanmor diantaranya, 38 kasus slot kunci kontak dirusak menggunakan kunci T, 1 kasus menduplikat kunci kontak, dan 18 kasus kunci tertinggal dikendaraan, pada tahun 2016 mencapai 69 kasus pencurian sepeda motor, tahun 2017 mencapai 40 kasus, dan tahun 2018 mancapai 52 kasus pencurian sepeda motor.[2]

Melalui hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan petugas keamanan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyampaikan kasus yang berkaitan dengan sepeda motor di lingkungan kampus sepanjang tahun 2019 setidaknya terdapat lebih dari 15 kasus kelalaian pemilik kendaraan meninggalkan kunci kontak pada sepeda motornya, pihaknya lantas mengamankan kendaraan tersebut ke bidang kemahasiswaan kampus untuk diinformasikan kepada pemilik kendaraan dengan berita acara serah terima. Kasus pencurian juga dialami oleh beberapa mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang kehilangan sepeda motor miliknya di parkiran belakang Gedung PSI, diduga pelaku menggunakan kunci T untuk menjalankan aksinya karena di sekitar Gedung tersebut tidak terpantau oleh CCTV. Kasus serupa juga terjadi di Gedung Baru dengan modus kunci tertinggal pada sepeda motor, hal ini diketahui melalui rekaman CCTV yang ada di Gedung tersebut.

Kendala yang masih menjadi permasalahan bagi pihak kepolisian adalah bagaimana cara untuk melacak keberadaan dari sepeda motor yang berhasil dicuri. Terlepas dari lambatnya proses pelacakan lokasi sepeda motor yang dilakukan oleh petugas selama ini, sistem keamanan yang terdapat pada sepeda motor dan kelalaian pemilik kendaraan menjadi faktor utama terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor. Tidak sedikit kasus pencurian sepeda motor yang masih belum terungkap hingga saat ini. Dari beberapa kasus pencurian yang terjadi, pelaku juga tidak segan-segan untuk melakukan pembegalan atau melukai korbannya. Untuk mengurangi jatuhnya korban, pemilik hanya bisa merelakan pelaku membawa kabur sepeda motornya.

Menanggapi uraian kasus yang terjadi, sudah cukup banyak jenis sistem pengaman yang digunakan oleh pengguna sepeda motor baik sistem keamanan elektrik maupun sistem non-elektrik seperti kunci ganda, kunci cakram, holder pada tuas rem tangan, penutup yang ada pada kunci kontak, hingga sistem elektrik seperti alarm yang menggunakan indikator suara sebagai sistem peringatan kepada lingkungan sekitar tempat kendaraan diparkirkan. Beberapa fitur keamanan yang diterapkan untuk menangulangi tindak kejahatan pada sepeda motor yaitu memanfaatkan smartphone dan mokrokontroler sebagai pengaman tambahan untuk mengendalikan kelistrikan pada sepeda motor.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dwi Ely Kurniawan dan Muhamad Naharus Surur dengan judul “Perancangan Sistem Pengamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Raspberry Pi dan Smartphone Android”[3] dan “Sistem Pengaman Sepeda Motor Berbasis Perangkat Bergerak dengan Notifikasi dan Kendali Mesin”[4] dimana pada sepeda motor tertanam sebuah sistem keamanan menggunakan komputer mini Raspberry Pi sebagai Unit Pemrosesan dan relay untuk menyalakan ataupun mematikan sepeda motor, kemudian sensor getar digunakan untuk mendeteksi adanya suatu getaran dalam kondisi tertentu pada sepeda motor. Getaran yang dimaksud berguna apabila seorang pencuri hendak membobol sepeda motor tersebut pada area tertentu dimana sensor tersebut dipasang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annah dan Nurdiansah dengan judul ”Implementasi Mikrokontroler Dan SMS Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Bermotor”[5] dimana sistem pengamanan ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasi kendaraan berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh GPS. Untuk sistem transmisi komunikasi dengan pengguna, system ini menggungunakan layanan pesan singkat (SMS) dalam pengiriman koordinat yang diterima oleh gps.

Penelitian berikutnya yang dilakukan Shidiq Syamsul Hidayat, dkk dengan judul “Anti-Theft Protection Of Vehicle Using GPS Tracker & Android Apps”[6]. Sistem keamanan ini terintegrasi dengan fingerprint dan GPS untuk melacak lokasi sepeda motor dengan tingkat akurasi 5 sampai 10 meter, sedangkan fingerprint digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan dimana jika pengguna memasukan sidik jari yang tidak sesuai sistem akan menyalakan alarm peringatan. Untuk unit pemrosesan pada sistem ini menggunakan mikrokontroler 8-bit Arduino Uno.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gusmanto, dkk dengan judul “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Dan Pelacakan Pada Kendaraan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano”.[7] Sistem ini menggunakan modul GSM untuk mengirim informasi peringatan saat terjadinya pencurian pada pemilik, selain itu GSM akan mengirimkan informasi posisi kendaraan dalam bentuk link Google Maps dan mengetahui kondisi kendaraan dengan mengirim SMS ke mikrokontroler dalam waktu 6 sampai 12 detik. Akurasi dari sistem ini mencapai radius 51 meter. Sedangkan mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah ATMega328P dan SIM800L.

Penelitian terkait degan topik keamanan pada sepeda motor berikutnya telah dilakukan oleh M. Rezki Kasyr Mubaroq mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai Penelitian Tugas Akhir dengan judul “Pengembangan Sistem Pengaman Pada Sepeda Motor Menggunakan Metode Speech Recognition”[8]. Penelitian tersebut menggunakan Arduino Nano dengan mikrokontroler ATMega328 sebagai unit pemrosesan utamanya dan Bluetooth HC-05 sebagai media transmisi data dengan aplikasi interface nya. Cara kerja Perangkat tersebut yaitu dengan menghubungkan smartphone Android dengan perangkat yang telah dipasangkan dengan sepeda motor menggunakan konektivitas Bluetooth. Kemudian pegguna dapat mengirimkan perintah melalui aplikasi android dengan mengucapkan kata “hidup” untuk menyalakan kunci kontak ataupun “mati” untuk menmatikan kunci kontak.

Penelitian selanjutnya juga merupakan Tugas Akhir mahasiswa Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Sistem Pengaman Sepeda Motor Menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) Dan E-KTP Berbasis Mikrokontroler”[9]. Cara kerja perangkat tersebut yaitu pengguna diharuskan manempelkan E-KTP pada bagian yang telah dilakukan pemasangan RFID Reader, dalam penelitian tersebut pada bagian jok bagasi sepeda motor. Selanjutnya sistem akan melakukan pencocokan antara id yang ada pada kartu dan database apabila kartu terdaftar maka sepeda motor dapat dinyalakan, namun jika id pada kartu tidak sesuai maka perangkat tidak akan dapat dinyalakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian perancangan prototype sistem keamanan sekaligus peringatan dini pada kendaraan bermotor. Dimana sistem akan memberikan notifikasi/pemberitahuan kepada pemilik kendaraan untuk memeriksa kembali kunci kendaraannya. Disisi lain sistem ini menyematkan kontrol pada mesin dan kelistrikan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Sistem ini juga dapat melakukan pelacakan lokasi dari kendaraan yang dipasangkan juga memberikan peringatan dini ke pemilik melalui aplikasi yang ada pada smartphone dan dapat memantau keberadaan dari sepeda motor miliknnya.

Pada penelitian sebelumya komunikasi yang digunakan antara perangkat dan pengguna masih menggunakan layanan pesan singkat (SMS), dan pada beberapa penelitian juga telah menggunakan koneksi internet, namun masih menggunakan komunikasi WiFi dimana metode ini kurang efesien jika diterapkan pada perangkat bergerak/mobile. Sedangkan pada penelitian ini komunikasi antara perangkat dengan pengguna menggunakan internet dimana data GPRS langsung dari perangkat melalui SIM Card yang ada pada perangkat. Mikrokontroler yang digunakan pada prototype adalah mikrokontroler berbasis 32-bit yang diharapkan waktu pemrosesan dapat dilakukan lebih singkat.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang ingin diatasi melalui penelitian ini adalah:

- Bagaimana cara merancang Smart Early Warning System menggunakan prosesor Xtensa LX6 untuk meningkatkan keamanan pada sepeda motor?

  - Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuat alat yang dapat dipasang pada sepeda motor dengan fungsi utama pengaman dan peringatan dini menggunakan mikrokontroler 32-bit dengan prosesor Xtensa LX6 untuk Memaksimalkan sistem keamana pada sepeda motor.

  - Batasan Masalah

Pada penelitian ini, dibuat batasan permasalahan sebagai berikut:

- Percobaan dan pengembangan sistem ini menggunakan sepeda motor Supra X 125cc tahun 2018.

- Sistem menggunakan mikrokontroler berbasis 32-bit dengan prosesor Xtensa LX6.

- Sistem memberikan informasi melalui aplikasi android dan website.

  - Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memerikan manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan keamanan sekaligus mencegah tindak pencurian sepeda motor sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pemilik kendaraan.

- Memonitoring keberadaan sepeda motor menggunakan aplikasi android.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  - Studi Literatur

Dalam penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur dengan tujuan mencari teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan, teori dan refrensi yang didapatkan berasal dari jurnal, paper, buku, penelitian terkait dan beberapa sumber lainya. Perancangan sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian dari pengguna sepeda motor sekaligus pengaman dan pelacakan sebagai tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai referensi dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Penelitian terkait dengan topik Sistem Keamanan yang dilakukan oleh Dwi Ely Kurniawan dan Muhamad Naharus Surur dengan judul “Perancangan Sistem Pengamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Raspberry Pi dan Smartphone Android”[3] dan “Sistem Pengaman Sepeda Motor Berbasis Perangkat Bergerak dengan Notifikasi dan Kendali Mesin”[4] Penelitian ini menggunakan mini komputer Raspberry Pi 3 dengan prosesor ARM11 yang diletakan pada sepeda motor sebagai unit pemerosesan dari sistem tersebut dan modem wireless yang digunakan sebagai media transmisi data. Kemudian terdapat beberapa relay yang digunakan sebagai saklar untuk menyalakan atau mematikan sepeda motor. Selain itu terdapat juga sensor getar yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu getaran dalam kondisi tertentu pada sepeda motor. Getaran tersebut akan dijadikan trigger/parameter yang berguna apabila seorang pencuri hendak membobol sepeda motor tersebut pada area tertentu dimana sensor tersebut dipasang.

Penelitian selanjutnya dengan topik serupa yang dilakukan oleh Annah dan Nurdiansah dengan judul ”Implementasi Mikrokontroler Dan SMS Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Bermotor”[5] pada penelitian ini menggunakan mikrokontroler ATMega2560 berbasis 8-bit  sebagai unit pemrosesan. Modul GPS digunakan sebagai sistem pelacakan koordinat selanjutnya pada sistem transmisi data menggunakan SMS Gateway yang akan mengirimkan pesan singkat berupa koordinat lokasi dari perangkat melalui modul GSM ke nomor telepon tujuan yang telah diprogram sebelumnya.

Penelitian berikutnya yang dilakukan Shidiq Syamsul Hidayat, dkk dengan topik pencegahan dari pencurian yang berjudul “Anti-Theft Protection Of Vehicle Using GPS Tracker & Android Apps”[6]. Sistem keamanan ini menggunakan Board Arduino UNO dengan mikroprosesor ATMega328 berbasis 8-bit sebagai unit pemrosesanya. Pada sistem ini juga disematkan fingerprint yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna melalui sidik jari sebagai verifikasi/authentikasi terhadap sistem pengaman lalu juga terdapat Modul GPS untuk melacak lokasi sepeda motor dengan tingkat akurasi 5 sampai 10 meter, Pada fingerprint juga dapat digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan dengan logika jika pengguna memasukan sidik jari yang tidak sesuai dengan sidik jari yang telah terdaftar pada sistem akan menyalakan alarm peringatan untuk memberitahukan terdapat indikasi kejahatan pada lingkungan sekitar.

Penelitian terkait tentang sistem peringatan dini yang telah dilakukan oleh Gusmanto, Elang Dedinan Mardiani, dan Bomo Wibowo Sanjaya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Dan Pelacakan Pada Kendaraan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano”.[7] Penelitian ini menggunakan mikroprosesor ATMega382P berbasis 8-bit, GPS Ublox sebagai Reciver koordinat perangkat dan Modul GSM SIM800L sebagai madia transmisi dengan pengguna. Metode komunikasi yang dilakukan antara perangkat dan pengguna adalah SMS Gateway atau Layanan Pesan Singkat dengan waktu transmisi 7 hingga 12 detik.

Penelitian terkait degan topik keamanan pada sepeda motor berikutnya telah dilakukan oleh M. Rezki Kasyr Mubaroq mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai Penelitian Tugas Akhir dengan judul “Pengembangan Sistem Pengaman Pada Sepeda Motor Menggunakan Metode Speech Recognition”[8]. Penelitian tersebut menggunakan Arduino Nano dengan mikrokontroler ATMega328 sebagai unit pemrosesan utamanya dan Bluetooth HC-05 sebagai media transmisi data dengan aplikasi interface nya. Cara kerja Perangkat tersebut yaitu dengan menghubungkan smartphone Android dengan perangkat yang telah dipasangkan dengan sepeda mitir menggunakan konektivitas Bluetooth. Selanjutnya pengguna diharuskan untuk melakukan authentikasi log in ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pegguna dapat mengirimkan perintah melalui aplikasi android dengan mengucapkan kata “hidup” untuk menyalakan kunci kontak ataupun “mati” untuk menmatikan kunci kontak.

Penelitian selanjutnya juga merupakan Tugas Akhir mahasiswa Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Sistem Pengaman Sepeda Motor Menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) Dan E-KTP Berbasis Mikrokontroler”[9]. Sistem pengaman yang ada pada penelitian ini menggunakan RFID yang akan membaca ID dari setiap kartu untuk dicocokan pada database yang telah ada. Cara kerja perangkat adalah pengguna diharuskan manempelkan E-KTP pada bagian yang telah dilakukan pemasangan, dalam penelitian tersebut paa bagian jok bagasi sepeda motor. Selanjutnya sistem akan melakukan pencocokan antara id yang ada pada kartu dan database apabila kartu terdaftar maka sepeda motor dapat dinyalakan, namun jika id pada kartu tidak sesuai maka perangkat tidak akan dapat dinyalakan.

Penelitian selanjutnya tentang sistem keamanan dan mekanisme pelacakan kendaraan menggunakan GSM dan GPS oleh Dr. M. Geetha dan Sanggetha B. dengan judul “Anti-theft and Tracking Mechanism for Vehicles using GSM and GPS”[10] Penelitian tersebut menggunakan prototype minimum system dengan mikrokontroler ATMega89S52 sebagai unit pemrosesan dan tambahan beberapa modul seperti RFID (Radio Frequency Identifier), sensor getaran, GSM, dan GPS. Pada sistem ini perangkat hanya akan memberikan notifikasi ke pemilik kendaraan melalui SMS Gateway dan alarm yang terpasang pada sistem.

Penelitian dengan topik serupa juga telah dilakukan oleh Abu Taher Noman, dkk denan judul “Design and Implementation of Microcontroller Based Anti-Theft Vehicle Security System using GPS, GSM and RFID”[11]. Sistem ini menggunakan mikrokontroler PIC16F876A berbasis pemrosesan 16-bit sebagai unit pemrosesan dengan ukuran yang kecil dan tingkat efisiensi yang tinggi, 5 buah switch on/off, sebuah Relay DPDT (Double Pole Double Throw), sebuah relay DPST (Double Pole Single Throw), Buzzer, modul Fingerprin, GPS, dan modul GSM, sensor getaran dan modul RFID. Penggunaan RFID dan GPS digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efesiensi pada sistem, ditambah dengan penggunaan sensor getaran dan modul fingerprint scanner untuk menambah kehandalan dari sistem tersebut. Komunikasi dalam transmisi data yang dilakukan antara sistem dengan pengguna menggunakan Layanan Pesan singkat (SMS Gatweay). Relay digunakan untuk mengendalikan kelistrikan, switch maupun mesin yang ada pada kendaraan.

Penelitian selanjutnya dengan topik sistem keamanan dan monitoring oleh Viska Mutiawani, Sarah Rahmany, dan Taufik Fuadi Abidin dengan judul “Anti-theft Vehicle Monitoring and Tracking Android Application Using Firebase as Web Service”[12]. Pada penelitian tersebut mengguakan perangkat android yang dibawa oleh pengemudi kendaraan sebagai tracking log yang kemudian data log tersebut akan diunggah ke database server. Pada sisi lain terdapat aplikasi yang berfungsi sebagai monitor dari data log sebelumnya untuk memperoleh koordinat Longitude, Latitude, dan Altitude yang berguna untun menentukan lokasi dari pengemudi kendaraan sekaligus menghitung jarak pengemudi dengan pengguna aplikasi monitor.

Penelitian berikutnya dengan topik pengembangan sistem keamanan berbasis Internet of Thing yang dilakukan oleh Tahesin Altar dkk, dengan judul “An Attempt to Develop an IOT based Vehicle Security System”[13]. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan prototype RC (Remote Control) Car yang telah di sematkan dengan sistem keamanan berbasis IoT. Dengan menggunakan GPS dan SMS Gateway untuk mengirimkan koordinat lokasi ke pengguna. Pada konsisi tertentu sistem akan mengunci pintu mobil sesaat setelah mendapatkan perintah dari pengguna melalui pesan singkat.

Berdasarkan refrensi yang ada sebelumnya, peneliti akan melakukan pengembangan terhadap sistem keamanan yang terdapat pada sepeda motor. Penelitian yang akan dilakukan yaitu “Smart Early Warning System Untuk Keamanan Sepeda Motor Berbasis Prosesor Xtensa LX6” dimana pada sistem ini memiliki perinsip kerja sebagai peringatan dini atau pengingat untuk mencabut kunci kontak dari sepeda motor, sekaligus dapat mengontrol kelistrikan dan memonitoring keberadaan sepeda motor secara real time. Sistem ini menggunakan prosesor dual core dengan arsitektur barbasis 32-bit yang akan mempercepat waktu pemrosesan dan diharapkan hasil dari monitoring dapat diterima pengguna dalam waktu sedini mungkin. Data dari sistem ini akan dikumpulkan pada online database server agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Dalam pengiriman data ke server perangkat menggunakan metode komunikasi internet gprs yang diakses langsung melalui SIM Card sehingga perangkat tidak memerlukan hotspot dari perangkat lain. Pengguna dapat mengontrol kelistrikan dan memonitoring lokasi sepeda motor melalui aplikasi android maupun menggunakan website. Aplikasi akan memberikan notifikasi kepada pengguna apabila sepeda motor miliknya bergerak.

  - Mikroprosesor

Mikroprosesor (µP) merupakan unit pemrosesan yang berukuran sangat kecil, dibuat dengan chip kecil yang mampu melakukan operasi Aritmatika dan perbandingan logika menggunakan ALU (Arithmetic Logical Unit) dan berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung dengannya.

Gambar 2.1. Blok Diagram Microprocessor Dasar

Mikroprosesor terdiri dari ALU, Register, dan CU (Control Unit). ALU bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logis pada data yang diterima dari memori atau perangkat input lain. CU (Control Unit) atau Unit kendali adalah salah satu bagian dari prosesor yang bertugas untuk memberikan arahan/kendali/kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU (Arithmetic Logical Unit) dalam prosesor tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat prosesor.[14]

Register adalah memori berkapasitas kecil yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Register umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti "register 8-bit", "register 16-bit", "register 32-bit", atau "register 64-bit" dan lain-lain.[15]

    - Prosesor Xtensa LX6

Xtensa LX6 adalah mikroprosesor yang dikeluarkan oleh Tensilica yang sekarang telah diakuisisi oleh perusahaan Cadence yang memberikan rancangan pada SoC (sistem-on-chip) dengan inti prosesor pertama dan satu-satunya didunia yang dapat dikonfigurasi, dikembangkan dan didukung penuh oleh generasi pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak otomatis. Prosesor Xtensa LX6 memungkinkan perancang menambah fleksibilitas dan penggunaan jangka panjang untuk desain mereka melalui programabilitas perangkat lunak serta diferensiasi melalui implementasi prosesor yang dirancang untuk aplikasi spesifik.[16]

Gambar 2.2. Blok Diagram Arsitektur Xtensa LX[17]

    - Arsitektur Prosesor Xtensa LX6

Xtensa Insruction Set Architecture (ISA) adalah pengembangan dari Post-RISC ISA yang ditargetkan untuk system embedded, perangkat komunikasi dan produk yang dikostumisasi. Arsitektur Xtensa dirancang untuk memfasilitasi implementasi yang efisien. Arsitektur ini dapat diimplementasikan dengan set instruksi sederhana dan eksekusi perangkat keras langsung tanpa firmware. Operasi yang terlalu kompleks dapat dengan mudah untuk diimplementasikan dengan instruksi tunggal yang diubah menjadi urutan instruksi yang sesuai dengan kompiler. Hal ini membuat konfigurasi yang minimal dengan biaya dan berdaya rendah.[17]

Xtensa ISA memiliki beberapa mode hemat energi dengan meningkatkan sistem yang dioperasikan oleh baterai. Prosesor inti dari ISA dibangun dengan mode pengoperasian 32-bit, arsitektur ini memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan menggunakan Tensilica Instruction Extension (TIE) yaitu bahasa yang memungkinkan perancang menambahkan instruksi ke implementasi prosesor, termasuk dukungan perangkat lunak lengkap untuk instruksi yang dihasilkan memang memungkinkan komputasi 64-bit atau lebih besar untuk ditambahkan ke proses untuk algoritma yang membutuhkannya, tetapi ini dapat digunakan secara selektif untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan konsumsi daya.[17]

Arsitektur Xtensa ISA dapat diimplementasikan menggunakan berbagai pipline. Load-Store Oriented Pipeline terbagi menjadi 5-tahap, seperti pada gambar 2.3. berikut ini.

Gambar 2.3. 5-Stage Load-Store Oriented Pipeline[17]

  - Mikrokontroler

Mikrokontroler (µC) adalah komputer mini yang dikemas dalam bentuk sebuah chip yang diprogram untuk menjalankan tugas tertentu dan merupakan salah satu syarat minimal dalam system embedded. Mikrokontroler berbeda dengan Mikroprosesor karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja.[18]

    - ESP32

ESP32 merupakan chip WiFi 2.4 GHz yang dikombinasikan dengan Bluetooth dalam single on chip (SoC) yang dirancang oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) menggunakan konsumsi Ultra Low Power dengan teknologi 40µm. ESP32 dirancang untuk mencapai daya dan kinerja pada frekuensi radio yang baik, dengan ketahanan, keserbagunaan dan keandalan dalam berbagai macam aplikasi dan skenario penggunaan daya.[19] ESP32 Dikhususkan untuk perangkat bergerak/mobile, dan Internet-of-Things (IoT).

Gambar 2.4. ESP-WROOM-32[20]

Semua fitur mutakhir yang digunakan merupakan karakteristik dari chip dengan penggunan daya yang rendah, termasuk sistem pewaktuan yang lebih halus, mode daya ganda, dan penskalaan daya yang dinamis. Misalnya, dalam skenario aplikasi sensor IoT berdaya rendah, perangkat akan diaktifkan secara berkala dan hanya pada kondisi tertentu terdeteksi. Siklus tersebut digunakan untuk meminimalisir penggunaan daya pada chip.

Gambar 2.5. Blok Diagram ESP32[19]

Gambar 2.6. Pin Layout ESP32[19]

    - Skema Daya

Pada ESP32 skema daya pada pin digital dibagi menjadi 3 jenis domain:

- VDD3P3_RTC yang merupakan catu daya input untuk RTC (Real Time Clock) dan CPU (Central Processing Unit).

- VDD3P3_CPU merupakan catu daya untuk CPU (Central Processing Unit).

- VDD_SDIO terhubung ke output dari Regulator LDO (Low Dropout) dengan menggunakan input dari VDD3P3_RTC. Saat VDD_SDIO dan VDD3P3_RTC terhubung dalam rangkaian yang sama maka Regulator LDO internal secara otomatis akan dinonaktifkan.

Gambar 2.7. Skema Daya Pada ESP32[19]

Dengan menggunakan teknologi manajemen daya yang canggih, ESP32 dapat beralih di antara berbagai mode daya. Berikut adalah mode daya yang ada pada ESP32.

- Mode Aktif: Radio WiFi chip dihidupkan. Chip dapat menerima atau mengirim data.

- Modem-sleep mode: CPU tetap beroperasi dan Clock dapat dikonfigurasi. Tetapi penggunaan Wi-Fi/Bluetooth dan radio dinonaktifkan.

- Light-sleep mode: Penggunaan CPU terjeda, Real Time Clock pada memori dan peripheral tetap berjalan dengan normal, CPU akan diaktifkan kembali jika ada interupsi eksternal, RTC Timer, atau aktifitas jaringan yang mengguakan WiFi maupun Bluetooth.

- Deep-sleep mode: Hanya RTC pada memori dan periferal yang diaktifkan. Koneksi Wi-Fi dan Bluetooth disimpan dalam memori. Prosesor Ultra-Low Power (ULP) tetap berfungsi.

- Mode Hibernasi: Osilator 8-MHz internal dan co-prosesor ULP dinonaktifkan. Memori pemulihan RTC dimatikan. Hanya satu RTC Timer pada clock speed yang rendah dan GPIO RTC tertentu yang aktif. Timer RTC atau RTC GPIO dapat mengaktifkan kembali chip dari mode Hibernasi ke Mode Aktif.

Tabel 2.1. Konsumsi Daya berdasarkan Mode Daya Penggunaan

| Mode Daya | Deskripsi | Konsumsi Daya |
| --- | --- | --- |
| Aktif | Mengirim Data (Tx) | 180 ~ 240 mA |
|  | Menerima Data (Rx) | 95 ~ 100 mA |
| Modem-sleep | Single-core chip | 20 ~ 34 mA |
|  | Dual-core chips | 20 ~ 68 mA |
| Light-sleep |  | 0.8 mA |
| Deep-sleep | Prosesor ULP Diaktifkan | 150 µA |
|  | Sensor ULP dalam keadaan monitoring mode | 100 µA |
|  | RTC timer + memory | 10 µA |
| Hibernasi | Hanya RTC Timer yang aktif | 5 µA |
| Power Off | Chip Pull Up diatur menjadi Low Level. Chip dimatikan | 1 µA |

Prosesor Ultra-low Power (ULP) dan memori RTC tetap dihidupkan selama mode deep-sleep. Oleh karena itu, pengembang dapat menyimpan program untuk prosesor ULP dalam memori RTC untuk mengakses perangkat periferal, timer internal dan sensor internal selama mode deep-sleep. Ini berguna untuk merancang aplikasi yang membutuhkan CPU untuk dibangunkan oleh aktivasi eksternal, ataupun melalui timer, atau kombinasi keduanya, dengan tetap mempertahankan konsumsi daya yang minimal.

    - Fitur ESP32

ESP32 mampu berfungsi dengan handal di lingkungan industri, dengan suhu pengoperasian berkisar antara –40°C hingga +125°C. Didukung oleh sirkuit kalibrasi canggih, ESP32 secara dinamis dapat menghapus ketidaksempurnaan sirkuit eksternal dan beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Didesain untuk perangkat seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai dan aplikasi IoT, ESP32 mencapai konsumsi daya sangat rendah dengan kombinasi beberapa jenis perangkat lunak berpemilik. ESP32 sangat terintegrasi dengan saklar antena built-in, penguat daya, low-noise receive amplifier, dan modul manajemen daya.

ESP32 dapat berfungsi sebagai sistem standalone yang lengkap atau sebagai perangkat slave untuk MCU host, mengurangi overhead tumpukan komunikasi pada prosesor aplikasi utama. ESP32 dapat berinteraksi dengan sistem lain untuk menyediakan fungsi WiFi dan Bluetooth melalui antarmuka SPI/SDIO atau I2C/UART. Berikut ini adalah fitur dari ESP32:

Tabel 2.2. Fitur ESP32[21]

| No. | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prosesor | Xtensa dual-core 32-bit LX6 240 MHz Ultra low power (ULP) co-processor |
| 2 | Memory | 520 KB SRAM (Static Random Access Memory) |
| 3 | Wireless connectivity | WiFi: 802.11 b/g/n Bluetooth: v4.2 BR/EDR dan BLE |
| 4 | Peripheral interfaces | 12-bit ADC up to 18 channels 2 × 8-bit DAC 10 × touch sensors 4 × SPI 2 × I²S interfaces 2 × I²C interfaces 3 × UART Motor PWM LED PWM (up to 16 channels) Hall effect sensor Ultra low power analog pre-amplifier |
| 5 | Security | IEEE 802.11 WFA, WPA/WPA2 and WAPI Secure boot Flash encryption 1024-bit OTP, up to 768-bit for customers |
| 6 | Power management | Internal low-dropout regulator Individual power domain for RTC |

  - GPRS SIM800L

Modul SIM800L adalah modem mini GSM/GPRS, yang dapat diintegrasikan dengan proyek Internet of Things. Modul ini dapat digunakan layaknya ponsel selular pada umumnya yaitu melakukan panggilan telepon, mengirim pesan singkat maupun melakukan koneksi data GPRS (General Packet Radio Service), TCP/IP, dan banyak lagi. Modul ini juga mendukung jaringan GSM/GPRS quad-band, yang dapat digunakan hampir di seluruh dunia.

SIM800L memiliki ukuran dimensi yang kecil yaitu 17,8*15,8*2,4 mm. Tegangan operasional dari modul ini adalah 3,4 ~ 4,4 Volt dengan arus minimal 2000mA yang membuatnya sangat cocok dihubungkan langsung dengan baterai Lithium Polymer ataupun baterai jenis Li-Ion yang memiliki tegangan tipikal sebesar 3.7 ~ 4,2 Volt sehingga tidak memerlukan komponen Dropout Voltage/Step Down. Perangkat ini mendukung 4 jenis pita jaringan yaitu GSM850, EGSM900, DCS1800 and PCS1900[22].

Modul ini memiliki sebuah LED yang berguna sebagai indikator status jaringan dengan beberapa jenis dirasi berkedip yaitu:

- Berkedip setiap 1 detik: perangkat beroperasi dengan baik tetapi tidak terhubung ke jaringan seluler.

- Berkedip setiap 2 detik: perangkat terhubung ke jaringan seluler dengan menggunakan mode data GPRS.

- Berkedip setiap 3 detik: perangkat beroperasi dengan normal dalam keadaan standby menerima/mengirim SMS dan melakukan panggilan telepon

Gambar 2.8. Modul SIM800L Tampak Depan[23]

Gambar 2.9. Modul SIM800L Tampak Belakang

Modul SIM800L memerlukan antena untuk dapat terhubung ke jaringan, terdapat dua jenis antena yang dapat ditamahkan ke modul SIM800L. Yang pertama adalah antena Helical GSM yang biasanya dilengkapi dalam paket pembelian modul ini, dan dapat disolder langsung ke pin NET pada PCB. Antena ini sangat berguna untuk proyek yang perlu menghemat ruang tetapi antena ini memiliki kekurangan dalam mendapatkan konektivitas terutama jika modul ini ada di dalam ruangan.

Metode kedua adalah antena GSM 3dBi yang terhubung dengan konektor Hirose U.FL ke konektor Jack SMA (SubMiniature version A) yang banyak dijual secara online maupun toko elektronik jaringan, Antena ini dapat dipasang pada konektor U.FL yang terletak di sudut kiri atas modul. Jenis antena ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan antena Helical dan memungkinkan modul untuk ditempatkan di dalam casing logam selama antena berada di luar casing.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Gambar 2.10. (a) Modul SIM800L dengan antena 3dBi. (b) Antena Helical[23]

Salah satu bagian terpenting agar modul SIM800L berfungsi dengan baik adalah dengan suplai daya yang cukup. Pada beberapa mode modul SIM800L membutuhkan daya yang relatif lebih besar. Jumlah maksimum arus pada modul adalah sekitar ~2A selama transmisi awal koneksi ke jaringan. Tetapi setelah terhubung ke jaringan modul tidak memutuhkan daya yang besar, yaitu membutuhkan arus sekitar 216mA selama panggilan telepon atau 453mA selama transmisi jaringan. Berikut ini adalah tabel konsumsi daya modul SIM800L dengan beberapa keadaan:

Tabel 2.3. Konsumsi Daya Modul SIM800L[23]

| No. | Mode | Frekuensi Pita Jaringan | Konsumsi Arus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power Off | - | 60 µA |
| 2 | Sleep Mode | - | 1 mA |
| 3 | Stand-By | - | 18 mA |
| 4 | Call | GSM850 | 199 mA |
|  |  | EGSM900 | 216 mA |
|  |  | DCS1800 | 146 mA |
|  |  | PCS1900 | 131 mA |
| 5 | GPRS | - | 453 mA |
| 6 | Menghubungkan ke jaringan | - | 2 A |

Karena modul SIM800L tidak dilengkapi dengan regulator tegangan internal, catu daya harus disesuaikan dengan tegangan antara 3,4V hingga 4,4V (Ideal 4.1V) agar tidak merusak modul. Catu daya juga harus dapat menyuplai arus 2A, jika tidak, modul tidak akan dapat beroperasi karena tidak dapat terhuung ke jaringan.

  - Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System (GPS) adalah sistem untuk menentukan letak suatu objek di permukaan bumi dengan bantuan sinyal dari satelit. Sistem ini menggunakan 24 jenis satelit yang ada di angkasa mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Selanjutnya sinyal ini diterima oleh alat penerima yang ada di permukaan bumi, dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu[24]. GPS dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dengan nama lengkapnya adalah NAVSTAR GPS, Kumpulan satelit ini diurus oleh 50th Space Wing atau Angkatan Udara Amerika Serikat.

GPS Tracker atau sering juga disebut dengan GPS Tracking adalah teknologi Automatic Vehicle Locator (AVL) yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi koordinat kendaraan dalam keadaan Real-Time. GPS Tracking memanfaatkan kombinasi dari teknologi Global System for Mobile Communication (GSM) dan GPS untuk menentukan koordinat sebuah objek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk peta digital.

GPS tidak mengharuskan pengguna untuk mengirimkan data apapun, dan beroperasi secara independen GPS menyediakan kemampuan pemosisian kritis bagi pengguna militer, sipil, dan komersial di seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat membuat sistem GPS, melakukan perawatan, dan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja dengan penerima GPS.[25]

Gambar 2.11. Cara Kerja GPS

    - GPS U-BLOX NEO-6M

NEO-6M merupakan chip GPS yang diproduksi oleh u-blox. Ukuran dari chip ini hanyalah seukuran prangko tetapi memiliki sejumlah fitur mengejutkan ke dalam kerangka kecilnya. Perangkat ini dapat melacak hingga 22 satelit di 50 channels dan mencapai tingkat sensitivitas tertinggi di industri yakni -161 dB, dan hanya membutuhakan arus operasional sebesar 45mA. Tidak seperti modul GPS lainnya, modul ini dapat melakukan pembaruan lokasi hingga 5 detik dengan akurasi posisi horizontal sejauh 2,5m.

Salah satu fitur terbaik yang disediakan oleh chip ini adalah Mode Hemat Daya. Dalam Mode ini memungkinkan perangkat melakukan pengurangan konsumsi daya dengan mengubah beberapa bagian dari penerima menjadi ON dan OFF. Mode ini akan mengurangi konsumsi daya modul menjadi hanya 11mA sehingga cocok untuk aplikasi yang sensitif terhadap konsumsi daya seperti jam tangan GPS. Berikut ini adalah spesifikasi dari Modul GPS U-BLOX NEO-6M:

Tabel 2.4. Spesifikasi U-blox Neo-6M[26]

| Receiver Type | 50 channels, GPS L1(1575.42Mhz) |
| --- | --- |
| Tingkat Akurasi | 2,5 Meter |
| Navigation Update Rate | 1HZ (5Hz maximum) |
| Capture Time | Cool start: 27 detik Hot start: 1 detik |
| Sensitivitas Navigasi | -161 dBm |
| Protokol Komunikasi | NMEA, UBX Binary, RTCM |
| Serial Baud Rate | 4800-230400 (default 9600) |
| Temperatur Operasional | -40°C ~ 85°C |
| Tegangan Operasional | 2,7 Volt ~ 3,6 Volt |
| Arus Operasional | 45 mA |
| Impedansi TXD/RXD | 510Ω |

Gambar 2.12. Modul GPS U-Blox Neo-6M[26]

LED yang terdapat pada Modul GPS NEO-6M berfungsi untuk menunjukkan status dari koordinat posisi yang tepat dari modul ini. Led akan berkedip tergantung pada keadaan:

- Tidak Berkedip = Sedang mencari satelit GPS.

- Berkedip setiap 1 detik = Koordinat Lokasi ditemukan

  - Accelerometer

Accelerometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur akselerasi tepat. Akselerasi tepat yang diukur menggunakan akselerometer belum tentu memiliki ketepatan koordinat antara laju perubahan dengan velocity. Perangkat ini mendukung pengukuran akselerasi 3 dimensi axis x, y, dan z sehingga perubahan yang ada dapat terliat dengan sangat presisi.

    - IC ADXL335

ADXL335 adala sensor akselerometer dengan sensitifitas ±3g (Gravitiy Force), Alat ini dapat mengukur akselerasi statis karena gravitasi dalam aplikasi sensor miring, serta akselerasi dinamis yang dihasilkan dari gerakan, guncangan, maupun getaran.

Gambar 2.13. Modul Akselerometer dengan IC ADXL335[27]

Sensor ini bekerja dengan tegangan antara 1.8V hingga 3.6VDC (optimal 3.3V), dan biasanya hanya mengkonsumsi arus sebesar 350μA. Dalam modul ini juga telah disematkan regulator on-board 3,3 Volt sehingga menjadikannya pilihan yang tepat untuk diaplikasikan dengan mikrokontroler 5V seperti Arduino.

Antarmuka pada modul ini memiliki 5 buah pinout dengan ukuran header 0,1 inci yang terdiri dari 2 pin daya dan 3 pin output analog untuk pengukuran sumbu X, Y dan Z. Modul ini memiliki Output analog berupa voltase sebagai keluaranya dengan rentang tegangan 0 Volt untuk -3g, 1,65 Volt untuk 0g dan 3,3 Volt   untuk 3g. Berikut ini adalah tabel spesifikasi dari Modul Akselerometer dengan IC ADXL335:

Tabel 2.5. Spesifikasi Modul Akselerometer dengan IC ADXL335[27]

| Voltase Operasional | 1,8 V ~ 3,6 Volt |
| --- | --- |
| Arus Operasional | 350 µA |
| Range Sensor | ±3g (Gravity Force) |
| Range Temperatur | −40 to +85°C |
| Sumbu Sensor | 3 Axis |
| Sensitivitas | 270 to 330mV/g (Ratiometric) |
| Shock Resistance | Mencapai 10.000g |
| Dimensi | 4mm x 4mm x 1.45mm |

  - RELAY

Relai adalah perangkat yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan kontak sakelar output nya. Susunan paling sederhana terdiri dari induktor kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Bila kumparan ini dilewatioleh arus listrik, medan magnet yang terbentuk menarik sakelar yang digunakan sebagai pengungkit mekanisme sakelar magnet. Selain menggunakan jenis elektromagnet, relai juga telah dikembangkan dengan jenis solid state relay dan relay numeric. Konfigurasi pada solid state relay dan numeric relay dapat dilakukan dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan konfigurasi rangkaian pada relai elektromagnet.[28]

Gambar 2.14. Pinout Relay SPDT[29]

Relai pada umumnya memiliki 5 pin, 3 diantaranya digunakan untuk terminal tegangan tinggi yang akan dikendalikan. Kabel listrik utama menggunakan terminal common (COM) yang ada pada relai. Sementara penggunaan terminal Normaly Close (NC) & Normaly Open (NO) tergantung pada apakah perangkat ingin dinyalakan atau dimatikan.

Bagian Bagian pada modul Relay Single Pole Dual Throw (SPDT) atau bisa juga disebut sebagai relai yang dapat mengendalikan 2 keadaan dengan 1 input saja adalah seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.15. Modul Relay 1 Channel[29]

Pada gambar diatas merupakan relay dengan tegangan kerja 5 Volt DC yang dapat mengendalikan arus listrik maksimal 10A 250 Volt AC. Kemudian pada gambar di bawah ini merupakan pin yang digunakan untuk mengendalikan sakelar yang ada pada relay yaitu pin Input, VCC dan Ground.

Gambar 2.16. Pin Control Pada Modul Relay[29]

Gambar 2.17. LED Indikator Pada Modul Relay[29]

Pada gambar dibawah ini merupakan terminal Output yang terdapat pada relai SPDT yaitu terminal Common, Normaly Open dan Normaly Close

Gambar 2.18. Terminal Output Pada Modul Relay[29]

  - DATABASE

Database/Basis data adalah kumpulan data/informasi yang terstruktur dan terorganisir, database biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Basis data dikelola dan dimanajemen oleh perangkat lunak Database management system (DBMS) yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, aplikasi, dan basis data untuk membuat, menyiman, memperbahrui, dan menganalisa data.[30]

Data dalam database yang paling umum digunakan saat ini biasanya dimodelkan dalam baris dan kolom didalam serangkaian tabel untuk membuat pemrosesan dan kueri data menjadi efisien. Data kemudian dapat dengan mudah diakses, dikelola, dimodifikasi, diperbarui, dikendalikan, dan diatur. Sebagian besar database menggunakan bahasa structured query language (SQL).[31]

SQL merupakan bahasa pemrograman yang telah digunakan oleh hampir semua database relasional untuk query, memanipulasi, dan mendefinisikan data, dan untuk menyediakan kontrol akses. SQL pertama kali dikembangkan di International Business Machines Corporation (IBM) pada tahun 1970-an dengan Oracle sebagai kontributor utama, yang mengarah pada penerapan standar SQL ANSI.

Database telah berkembang secara drastis sejak tahun 1960-an. Baru-baru ini, database NoSQL muncul sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan internet dan kebutuhan akan kecepatan akses yang lebih cepat dan pemrosesan data yang tidak terstruktur. Database NoSQL dibuat dengan tujuan khusus yaitu untuk model data spesifik dan data yang memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan, kinerja, dan fungsionalitas dalam berbagai skala.

Basis data dan spreadsheet (seperti Microsoft Excel) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi berdasarkan aris dan kolom dalam tabel. Perbedaan utama antara keduanya adalah Bagaimana data disimpan dan dimodifikasi, Siapa yang dapat mengakses data, dan Berapa banyak data yang dapat disimpan. Spreadsheet awalnya dirancang untuk satu pengguna, dan karakteristiknya mencerminkan hal itu. Software ini bagus untuk satu pengguna atau sejumlah kecil pengguna yang tidak perlu melakukan banyak modifikasi data yang sangat rumit. Database, di sisi lain, dirancang untuk menampung koleksi informasi yang jauh lebih besar dan ​​terkadang dalam jumlah besar. Database memungkinkan banyak pengguna pada saat yang sama dengan cepat dan aman mengakses dan meminta data menggunakan logika dan perintah yang sangat kompleks.[31]

    - Jenis-jenis Database

Ada banyak jenis database. Basis data terbaik untuk organisasi tertentu tergantung pada bagaimana organisasi bermaksud menggunakan data. Berikut ini merupakan beberapa jenis database dan defenisinya:

Tabel 2.6. Jenis Jenis Database[31]

| No. | Jenis Database | Defenisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Database relasional | Database relasional menjadi dominan pada 1980-an. Item dalam database relasional diatur sebagai satu set tabel dengan kolom dan baris. Teknologi basis data relasional menyediakan cara yang paling efisien dan fleksibel untuk mengakses informasi terstruktur. |
| 2 | Database berorientasi objek. | Informasi dalam database berorientasi objek direpresentasikan dalam bentuk objek, seperti dalam pemrograman berorientasi objek. |
| 3 | Database terdistribusi. | Database terdistribusi terdiri dari dua atau lebih file yang terletak di situs yang berbeda. Basis data dapat disimpan pada banyak komputer, terletak di lokasi fisik yang sama, atau tersebar di berbagai jaringan. |
| 4 | Data Warehouse | Repositori pusat untuk data, gudang data adalah jenis database yang dirancang khusus untuk permintaan dan analisis cepat. |
| 5 | NoSQL Database. | NoSQL, atau database non-relasional, memungkinkan data yang tidak terstruktur dan terstruktur disimpan dan dimanipulasi (berbeda dengan database relasional, yang mendefinisikan bagaimana semua data yang dimasukkan ke dalam basis data harus dikomposisi). Database NoSQL semakin populer ketika aplikasi web menjadi lebih umum dan lebih kompleks. |
| 6 | Database grafik. | Database grafik menyimpan data dalam hal entitas dan hubungan antar entitas. |
| 7 | Database OLTP. | Database Online Transaction Processing (OLTP) adalah database analitik cepat yang dirancang untuk sejumlah besar transaksi yang dilakukan oleh banyak pengguna. |

  - ANDROID

Android merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile dengan layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler.[32] Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008.

Gambar 2.19. Logo Android 2019[33]

Android juga merupakan sistem operasi open source, dan Google merilis kode pengembangannya di bawah Lisensi Apache. Sifat Open Source pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Selain itu, Android juga telah memiliki komunitas pengembang aplikasi yang besar sehingga dapat memperluas fungsionalitas perangkat. Di konverensi Google I/O 2014, Google melaporkan terdapat lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan Android, meningkat dari 583 juta pada bulan Juni 2013.[34]

    - Android Studio

Android Studio adalah perangkat lunak Integrated Development Enviroment (IDE) untuk sistem operasi Android, yang dibangun diatas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA dan didesain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini merupakan pengganti sebelumnya yaitu Eclipse Android Development Tools (ADT) yang sebelumnya merupakan IDE utama untuk pengembangan aplikasi android.[35]

Android studio sendiri pertama kali diumumkan di Google I/O conference pada tanggal 16 Mei 2013. Ini merupakan tahap preview dari versi 0.1 pada Mei 2013, dan memasuki tahap beta sejak versi 0.8 dan mulai diliris pada Juni 2014. Versi rilis stabil yang pertama diliris pada Desember 2014, dimulai sejak versi 1.0. Sedangkan versi stabil saat ini adalah versi 4.0 yang diliris pada Bulan Mei 2020.[35]

BAB III

METODE PENELITIAN

  - Diagram Alir Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development atau R&D). Metode Penelitian dan Pengembangan merupakan metode yang digunakan dalam menghasilkan produk tertentu kemudian menguji tingkat efektifitas dan efisiensi produk tersebut. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data serta mempelajari teori yang relevan dengan penelitian ini seperti sistem keamanan, monitoring, dan kendali yang akan digunakan sebagai bahan penunjang dalam perancangan dan pembuatan penelitian ini.

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data terkait topik penelitian, selanjutnya adalah proses perancangan sistem hardware dan software. Setelah tahapan perancangan selesai dilanjutkan dengan tahapan pengujian perangkat keras dan perangkat lunak, proses ini akan dilanjutkan jika tidak terdapat masalah ada sistem. Namun jika terdapat permasalahan dalam hardware maupun software akan dilakukan pengembangan ulang hingga sesuai dengan perencanaan. Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem yang telah dibuat pada sepeda motor.

Untuk mendapatkan data dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap sistem sakaligus uji kelayakan terhadap alat yang di implementasikan ke sepeda motor dengan menggunakan kuisioner dengan sampel pengguna atau pemilik sepeda motor. Kritik dan saran juga akan dimasukan kedalam kuisioner agar dapat dijadikan sebagai evaluasi dan pengembangan terhadap alat yang telah dibuat pada penelitian ini. Diagram alir dalam penelitian ini akan ditunjukan pada gambar 3.1. yang sesuai dengan yang teah dijelaskan pada awal bab ini.

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

  - Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode studi literatur. Metode ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mempelajari teori-terori yang akan menjadi pendukung dalam penelitian ini. Studi dilakukan dari berbagai sumber literasi seperti buku, jurnal, artikel, datasheet, manual book, ataupun penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dilakukanya studi literatur adalah untuk mencari data data yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

  - Ilustrasi Sistem

Langkah awal dalam perancangan adalah dengan membuat blok diagram sebagai gambaran umum dalam merancang suatu sistem sehingga keseluruhan blok diagram tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang dapat berfungsi sesuai dengan perancangan di awal. Dalam penelitian ini tahapan perancanga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu perancangan hardware, listing program untuk hardware, dan aplikasi sebagai interface dengan pengguna akhir.

Gambar 3.2. Ilustrasi Sistem

Ketika perangkat diaktifkan secara otomatis akan mencari koneksi GPRS dan menerima koordinat lokasi GPS, selanjutnya data kordinat, state pada relay, dan output pada akselerometer akan dikirim ke database secara onine melalui modul SIM800L menggunakan koneksi GPRS yang telah dilakukan saat perangkat dinyalakan pertama kali. Kemudian data pada database dapat diakses oleh pengguna menggunakan aplikasi interface yang ada di sisi pengguna.

Gambar 3.3. Ilustrasi Aplikasi Interface

Aplikasi yang ada pada sisi pengguna dapat melakukan monitoring, kontrol hingga menerima notifikasi/pengingat pada smartphone untuk mencabut kunci kontak setelah sepeda motor di parkirkan. Apabila terjadi pergerakan, guncangan, ataupun perubahan lokasi pada sepeda motor pengguna akan langsung mendapatkan notifikasi pada smartphone bahwa posisi sepeda motor mengalami perubahan.

  - Perancangan Hardware

Perancangan sistem ini terdiri dari perangkat keras yang pengoprasianya dilakukan oleh listing program yang akan ditanamkan kedalam mikrokontroler. Lalu seluruh aktifitasnya dikendalikan menggunakan aplikasi front-end yang ada di sisi pengguna. Sistem yang akan dirancang dapat bekerja secara otomatis saat mendapatkan perintah/trigger eksternal. Secara blok diagram perancangan pada sisi perangkat keras penulis ilustrasikan pada gambar 3.4. berikut ini

Gambar 3.4. Blok Diagram Hardware

Blok diagram diatas dibuat berdasarkan perencanaan cara kerja rangkaian pada bagian perangkat keras yang terdiri dari 3 bagian yaitu Input, Output, dan Kontroler. Pada bagian Input terdiri dari modul GPS sebagai penerima koordinal lokasi perangkat, akselerometer sebagai sensor yang akan diperoses oleh mikrokontroler, SIM800L sebagai input menerima data yang akan diperoses oleh kontroler sekaligus output data hasil proses yang akan disimpan ke dalam Database Online yang dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi interface secara berkelanjutan selama server Database aktif. Terdapat juga beberapa relay yang digunakan sebagai kontaktor yang akan mengendaikan kelistrikan pada sepeda motor.

    - Spesifikasi Perankat yang akan digunakan

- Perangkat menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan prosesor Xtensa LX6 berbasis 32-bit yang diarapkan dapat melakukan pemrosesan 4 kali lebih cepat dibanding prosesor berbasis 8-bit yang umumnya disematkan pada Arduino.

- GPS U-Blox Neo-6M digunakan sebagai alat yang akan menerima koordinat lokasi yang selanjutnya akan di proses oleh mikrokontroler dan kemudian akan dikirimkan ke database. Modul ini dipilih karena memiliki dimensi yang cukup compact, waktu booting yang cepat dan tidak membutuhkan arus kerja yang tinggi.

- Modul SIM800L dipilih sebagai media komunikasi menggunakan jalur GPRS karena hanya memerlukan tegangan kerja sebesar 3,6 Volt sehingga dapat meningkatkan daya tahan batrai.

- Modul ADXL355 digunakan sebagai akselerometer yang akan mencatat setiap perubahan gerakan, getaran, guncangan pada sepeda motor. Modul ini akan digunakan sebagai pematik/trigger yang akan memberi masukan kepada kontroler untuk menjalankan fungsi tertentu. Modul ini berukuran sangat kecil sehingga membuatnya sangat cocok digunakan pada sistem ini.

- Relay jenis SPDT sebagai saklar menghubung dan pemutus daya yang ada pada sepeda motor digunakan karena relay jenis ini memiliki 2 state/keadaan dengan 1 jenis input Low-High sebagai penentu saklar nya.

- Batrai tipe 18650 jenis Lithium Ion digunakan sebagai catu daya utama karena memiliki daya tahan yang tinggi, dapat diisi ulang, dan memiliki tegangan kerja 3,5 Volt sampai 4,2 Volt yang tentunya akan sangat cocok dengan sistem yang akan di buat.

  - Perancangan Listing Program Kontroler

Gambar 3.5. Flowchart Program Pada Mikrokontroler

Flowchart pada listing program yang akan ditanamkan pada mikrokontroler terdapat pada gambar 3.10. yang akan menggunakan pemrosesan secara paralel dengan dual-core prosesor yaitu;

A. Core 0 (Protocol CPU yang biasa disebut sebagai PRO_CPU)

B. Core 1 (Application CPU yang biasa disebut sebagai APP_CPU)

Setiap proses yang ada pada flowchart adalah sebagai berikut:

- Perangkat akan langsung malakukan inisialisasi pada pin-pin GPIO dengan parameter dan fungsi awal yang telah ditetapkan.

- Selanjutnya modul SIM800L akan menghubungkan perangkat kedalam jaringan GPSR, proses selanjutnya akan berjalan hanya jika perangkat telah terhubung kedalam jaringan.

- Proses ini dilakukan secara ersamaan dengan menggunaan core yang bereda

[Paralel A]: 	Perangkat akan melakukan koneksi ke database secara online melalui jaringan internet dan menerima data berupa array yang akan digunakan sebagai trigger untuk mengendalikan relay.

[Paralel B]: 	Perangkat akan menerima koordinat lokasi dari satelit GPS melalui Modul U-Blox Neo-6M, proses ini akan berulang hingga modul benar-benar menerima data berupa koordinal kokasi.

- Proses ini dilakukan secara ersamaan dengan menggunaan core yang bereda

[Paralel A]: 	Dari data array yang telah diterima sebelumnya akan digunakan untuk mengendalikan relay 1 dan 2 dimana relay tersebut terhubung ke sistem kelistrikan  dan mesin pada sepeda motor, apabila array yang ditetima berupa perintah menyalakan relay 1 maka relay 1 akan dinyalakan, apabila array yang ditetima berupa perintah menyalakan relay 2 maka relay 2 akan dinyalakan. Sedangkan apaila salah satu dari kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi maka intruksi progaram akan diakhiri.

[Paralel B]: 	Setelah data koordinat diterima selanjutnya data akan disimpan pada online database, selanjutnya perangkat akan membaca data analog dari akselerometer yang akan digunakan sebagai salah satu parameter utama dari sistem ini untuk memberikan notifikasi keadaan dari sepeda motor kepada pengguna.

    - Spesifikasi Program yang akan digunakan

Bahasa pemrograman yang akan digunakan pada mikrokontroler adalah bahasa pemrograman C yang telah dimodifikasi. Pemilihan bahasa pemrograman C dikarenakan Bahasa C merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat mudah untuk digunakan dan dipahami. Selain itu banyak IDE untuk pemrograman mikrokontroler yang menggunakan bahasa C yang akan diimplementasikan kedalam sistem tertanam (embedded system).

Bahasa pemrograman ini juga bersifat portable sehingga dalam proses pengembangan atau jika diperlukan memodifikasi program tidaklah terlalu rumit. IDE (Integrated Development Environment) resmi untuk proses pengembangan mikrokntroler ESP adalah ESP-IDF yang juga menggunakan bahasa pemrograman C.

  - Perancangan Aplikasi Interface

Aplikasi interface yang ada pada sisi pengguna dibuat berbasis android maupun web sehingga dapat meningkatkan kompabilitas pengguna dalam mengoperasikan perangkat ini, aplikasi tersebut akan terhubung ke internet untuk mengambil data dari perangkat yang tersimpan pada database secara online. Aplikasi android akan dikembangkan menggunakan IDE Android Studio yang merupakan Official langsung dari google selaku pengembang android, aplikasi akan dikembangkan menggunakan baasa pemerograman Java. Sedangkan pada Aplikasi Web akan dikembangkan menggunakan web hosting dengan bahasa pemrograman PHP.

Pemilihan Java dan PHP sebagai bahasa pemrograman dalam pengemangan Aplikasi untuk antarmuka dengan pengguna dikarenakan kedua bahasa tersebut sangat banyak digunakan sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan troubleshooting apabila mengakami permasalahan disaat proses pengembangan aplikasi. Kedua bahasa pemrograman tersebut juga sangat mudah digunakan untuk pemula karena dapat menggunakan Pemrograman Berorientasi Objek/Object Oriented Programming (OOP).

PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman pada web layaknya html yang bersifat dinamis. Alasan lain pemilihan bahasa pemrograman ini adalah karena PHP mendukung konsep pemrograman MVC (Model-View-Controller) merupakan kerangka kerja (Framework) yang banyak dikembangkan oleh developer web, konsep ini memisahkan pemrosesan antara Tampilan Front-End dan Back-End dalam file yang terpisah sehingga dapan meningkatkan keamanan dari website yang dibangun.

    - Diagram Alir Aplikasi Interface

Gambar 3.6. Flowchart Login Aplikasi Interface

Gambar diatas merupakan diagram alir proses login aplikasi hingga ke tampilan halaman menu utama aplikasi. Dimana pengguna diharuskan untuk melakukan autehentikasi terlebih dahulu sebelum dapat masuk kedalam halaman/menu utama dari aplikasi untuk meningkatkan keamanan terhadap tindakan yang tidak diinginkan.

Gambar 3.7. Flowchart Mengambil koordinat dari Database

Setelah user melakukan Log In pada aplikasi maka akan menampilkan menu utama yang menampilkan koordinat terkini dari kendaraan yang telah dipasangkan. Koordinat tersebut disimpan pada database sehingga diperlukan proses Fetching array pada database ke aplikasi, dimana array akan disimpan pada penyimpanan lokal aplikasi. Apabila array berhasil didapatkan selanjutnya aplikasi akan malakukan konversi kordinat yang berupa nilai Longitude, dan Latitude menjadi gambar yang dapat dimengerti oleh pengguna

Gambar 3.8. Flowchart Membaca State Pada Relay

Untuk menampilkan keadaan dari relay yang berfungsi sebagai saklar kunci kontak dan mesin sepeda motor pada aplikasi diperlukan proses konversi dari array menjadi gambar menggunakan fungsi logika if sehingga data dapat dipahami dengan mudah oleh user dibandingkan dengan menampilkan data berupa nilai array yang cukup membinggungkan user pemula

Gambar 3.9. Flowchart mengirim array untuk relay

Pengendalian relay dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang akan mengirimkan nilai integer yang akan dikonversikan menjadi array lalu dikirim ke online database sehingga array tersebut dapat diproses menjadi trigger oleh perangkat hardware untuk menentukan logika yang akan digunakan relay pada sepeda motor.

Gambar 3.10. Flowchart Menerima variabel Akselerometer

Pengambilan variabel axis yang ada pada database juga diperlukan untuk menampilkan grafik akselerometer yang direpresentasikan dengan variabel x, y, dan z. Proses ini akan terus berulang apabila salah satu variabel tidak didapatkan/diterima.

    - Perencanaan Desain tampilan Aplikasi

Gambar 3.11. Sketsa Aplikasi Android

Persyaratan minimum untuk menggunakan aplikasi android adalah sebagai berikut:

- Sistem Operasi	: Android 4.4 Kitkat atau yg lebih baru

- Resolusi layar	: 1080px*720px

- Koneksi Internet

- 100 Mb RAM tersedia

Gambar 3.12. Sketsa Aplikasi Berbasis Web

Sedangkan pada versi desktop untuk dapat menjalankan aplikasi web dengan baik menggunakan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- Internet Browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- Resolusi Layar	: 1024px*786px.

- Koneksi Internet	: 265kbps

Gambar 3.13. Halaman Utama Aplikasi

Saat aplikasi dibuka pengguna diharuskan melakukan login untuk memastikan bahwa yang menggunakan aplikasi tersebut adalah orang yang telah terdaftar atau terotorisasi.

Setelah autentikasi penguna diterima, aplikasi akan menampilkan halaman menu utama yang diilustrasikan pada sketsa gambar diatas. Terdapat beberapa bagian dihalaman utama yaitu menu navigasi yang terletak pada bagian kiri, fitur pencarian di bagian atas halaman, di bagian tengah atas menampilka grafik akselerometer, dibawahnya terdapat tampilan koordint lokasi yang telah dikonversikan menjadi tampilan peta. Pada sebelah kanan terdapan menu kontrol panel yang berfungsi untuk mengontrol kelistrikan sepeda motor maupun mengaktifkan/nonaktifkan fitur lainya.

  - Pengujian Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem apakah dapat beroperasi sesuai dengan perencanaan. Pengujian dilakukan dengan cara mengoperasikan alat yang telah dibuat dengan beberapa skenario seperti sepeda motor dipindah posisinya, diletakan didalam ruangan tertutup atau terbuka, dan sebagainya. Proses pengujian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu hardware dan software.

    - Pengujian Aplikasi Interface

Pengujian pada bagian software dilakukan dengan menguji eksekusi sub-sub program dan fungsi dari keseluruhan dari keseluruhan program yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat mengalmai kendala error, delay, atau hasil yang tidak sesuai dengan data yang dimasukan.

Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui kopatibilitas aplikasi dengan perangkat yang berbeda, apakah terjadi perubahan tata letak pada menu-menu yang disediakan, apakah data dapat dimuat dengan benar atau adakah permasalahan lain yan berkaitan dangan aplikasi.

    - Pengujian Hardware

Pada bagian perangkat keras dilakukan pengujian di setiapsub komponen yang terpasang pada perangkat. Tahapan ini akan dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pada mikrokontroler bberjalan sesuai dengan perintah yang diberikan, apakah sinyal GPRS dapat diterima dengan baik, berapa lama perangkat dapat bertahan dalam masa waktu satu kali proses pengisian daya pada batrai, apakah temperatur operasional perangkat masih dalam batas wajar sesuai dengan datasheet, Hingga pengujian apakah seluruh komponen yang terpasang datat berfungsi dengan baik atau tidak.

  - Skenario Pengujian

Untuk dapat melakukan analisa dengan mudah maka diperlukan perameter parameter apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini, adapun beberapa parameter yang akan dianalisa adalah:

- Efektifitas biaya dari prosesor yang digunakan

Penelitian ini menggunakan unit pemrosesan dengan arsitektur 32-bit dimana secara teoritis prosesor jenis ini memiliki lebar jalur pemrosesan yang cukup besar dibandingkan dengan mikrokontroler pada umumnya yang masih menggunakan arsitektur 8-bit ataupun 16-bit. Sehingga untuk mengetahui efektifitas penggunaan prosesor jenis ini perlu dilakukan analisa dengan parameter rasio biaya produksi antara prosesor 32-bit dengan 8-bit dan/atau 16-bit.

- Waktu pemrosesan data yang dibutuhkan

Unit pemrosesan yang digunakan pada penelitian ini memiliki 2 buah inti (core) yang dapat manjalankan task/tugas berbeda diwaktu yang sama. Dengan demikian sangat memungkinkan pemrosesan secara paralel dilakukan untuk mempercepat waktu pemrosesan data pada sistem ini.

- Akurasi data yang diterima

Data yang diterima dan data yang akan ditampilkan pada sisi pengguna haruslah sama sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Maksudnya saat keadaan sepeda motor dinyalakan maka pada aplikasi pengguna harus menampilkan keadaan yang sama pula.

- Latency proses transmisi data

Sistem ini berkaitan erat dengan keamanan sehingga diperlukan data yang raeltime atau tepat waktu, karena data yang dibutuhkan sudah terlalu lama menjadi tidak terlalu dibutuhkan, seperti data tentang getaran yang diterima oleh sepeda motor saat ini tidak akan berguna untuk bebrapa hari kedepan,

- Konsumsi Daya pada sistem

Sietem ini menggunakan komponen elektronik yang tentunya membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikannya. Maka perlu dilakukan analisa megenai konsumsi daya yang dibutuhkan oleh sistem ini. Dari hasil analisa tersebut nantinya dapat menjadi acuan berapa lama perangkat dapat dioperasikan dalam waktu satu kali pengisian daya batrai.

- Pengujian User Experience (UX)

Setiap aplikasi yang digunakan memiliki kesan tersendiri bagi penggunanya, pengujian ini dilakukan dengan cara mengunakan partisipan untuk mencoba menggunakan aplikasi interface. Parameter yang akan dianalisa adalah usabilitas, interaktivitas, dan simplicity.

  - Kebergunaan Sistem

Suatu sistem yang dibuat dengan tujuan dan fungsi tertentu perlu dilakukan uji kelayakan ke konsumen/end user yang dituju. Pada tahapan ini peneliti akan menggunakan kuisioner dengan metode kuantitatif yang akan disebarkan melalui link sehingga kuisioner ini bersifat paperless.

Responden minimum yang ditetapkan pada tahapan ini adalah 50 orang responden pengguna/pemilik sepeda motor. Pada form kuisioner terdapat beberapa parapeter penting yang akan diajukan seperti, kepuasan pengguna, kebergunaan sistem, kehandalan sistem, kemudahan pengoperasian dan kemudahan instalasi.

Lampiran

KUISIONER PENELITIAN SMART EARLY WARNING SYSTEM UNTUK KEAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS PROSESOR XTENSA LX6 - Identitas Responden Nama : Jenis Kelamin : Usia : Jenis Sepeda Motor : Matic/Bebek/Coupling/Sport*(Coret yang tidah Perlu) - Daftar Pertanyaan - Keamanan No.; Pertanyaan; Jawaban. 1; Apakah anda sering meninggalkan Kunci pada sepeda motor?; Ya/Tidak. 2; Apakah anda sering lupa mencabut kunci sepeda motor dari stop kontak?; Ya/Tidak. 3; Apakah penggunaan GPS pada sepeda motor akan meningkatkan keamananya?; Ya/Tidak. 4; Apakah penggunaan sistem remot kontrol pada sepeda motor akan meningkatkan keamananya?; Ya/Tidak. 5; Apakah Pengunaan aplikasi android sebagai remot kontrol akan meningkatkan keamanan sepeda mtor?; Ya/Tidak. - Kebergunaan No.; Pertanyaan; Jawaban. 1; Apakah penggunaan sistem peringatan dini untuk mencabut kunci pada sepeda motor berguna?; 1. Sangat Tidak Berguna 2. Tidak Berguna 3. Cukup Nerguna 4. Berguna 5. Sangat Berguna. 2; Apakas Penggunaan sistem Notifikasi pada saat posisi sepeda motor berubah berguna?; 1. Sangat Tidak Berguna 2. Tidak Berguna 3. Cukup Nerguna 4. Berguna 5. Sangat Berguna. 3; Apakah penggunaan alarm pada sepeda motor saat motor bergerak/goyang diparkiran berguna?; 1. Sangat Tidak Berguna 2. Tidak Berguna 3. Cukup Nerguna 4. Berguna 5. Sangat Berguna. 4; Apakah sistem pelacakan lokasi dan remot kontrol sepeda motor menggunakan aplikasi android berguna?; 1. Sangat Tidak Berguna 2. Tidak Berguna 3. Cukup Nerguna 4. Berguna 5. Sangat Berguna. 5; Apakah penggunaan sistem kendali kelistrikan jarak jauh pada sepeda motor berguna?; 1. Sangat Tidak Berguna 2. Tidak Berguna 3. Cukup Nerguna 4. Berguna 5. Sangat Berguna. - Kemudahan No.; Pertanyaan; Jawaban. 1; Apakah instalasi sistem keamanan pada sepeda motor mudah dilakukan?; 1. Sangat Sulit 2. Sulit 3. Cukup Mudah 4. Mudah 5. Sangat Mudah. 2; Apakah proses instalasi aplikasi remot kontrol pada smartphone android mudah dilakukan?; 1. Sangat Sulit 2. Sulit 3. Cukup Mudah 4. Mudah 5. Sangat Mudah. 3; Apakah penggunaan aplikasi android sebagai remot control mudah digunakan?; 1. Sangat Sulit 2. Sulit 3. Cukup Mudah 4. Mudah 5. Sangat Mudah. 4; Aakah seluruh fingsi yang ada pada sistem keamanan sepeda motor mudah untuk dimengerti?; 1. Sangat Sulit 2. Sulit 3. Cukup Mudah 4. Mudah 5. Sangat Mudah. 5; Apakah proses pengisisan daya pada sistem pengaman menggunakan konektor USB mudah dilakukan?; 1. Sangat Sulit 2. Sulit 3. Cukup Mudah 4. Mudah 5. Sangat Mudah. - Saran pada penelitian ini Untuk meningkatkan kualitas dari penelitian ini mohon untuk menambahkan kritik maupun saran pada kolom dibawah ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2018. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2018.

[2]	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI RIAU 2018. Pekanbaru, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019.

[3]	D. E. Kurniawan dan M. N. Surur, “Perancangan Sistem Pengamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Raspberry Pi dan Smartphone Android,” J. Komput. Terap., vol. 2, no. 2, hal. 93–104, 2016.

[4]	D. E. Kurniawan dan M. N. Surur, “Sistem Pengaman Sepeda Motor Berbasis Perangkat Bergerak Dengan Notifikasi Dan Kendali Mesin,” Sriwij. J. Inf. Syst., vol. 9, no. 1, hal. 1159–1165, 2017.

[5]	Annah dan Nurdiansah, “Implementasi Mikrokontroler Dan SMS Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Bermotor,” CSRID (Computer Sci. Res. Its Dev. Journal), vol. 9, no. 1, hal. 54–61, 2017, doi: 10.22303/csrid.9.1.2017.54-61.

[6]	S. Syamsul Hidayat, K. Laras Novitasari, A. Syarifuddin, W. Puspa Pratiwi, S. Hardiningsih HS, dan R. Ariawan Pratomo, “Anti-Theft Protection of Vehicle Using GPS Tracker & Android Apps,” Log. J. Ranc. Bangun dan Teknol., vol. 19, no. 2, hal. 78–83, 2019, doi: 10.31940/logic.v19i2.1418.

[7]	E. D. Marindani, B. W. Sanjaya, dan Gusmanto, “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Dan Pelacakan Pada Kendaraan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano,” J. Elektro, vol. 2, no. 1, hal. 1–11, 2014.

[8]	M. R. K. Mubaroq, “PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMAN SEPEDA MOTOR MENGGUNAKAN METODE SPEECH RECOGNITION,” Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

[9]	M. Kurnia, “Implementasi Sistem Pengaman Sepeda Motor Menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) Dan E-KTP Berbasis Mikrokontroler,” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau., 2017.

[10]	M. Geetha, T. Priyadarshini, B. Sangeetha, dan S. Sanjana, “Anti-theft and tracking mechanism for vehicles using GSM and GPS,” ICONSTEM 2017 - Proc. 3rd IEEE Int. Conf. Sci. Technol. Eng. Manag., vol. 2018-Janua, hal. 252–255, 2017, doi: 10.1109/ICONSTEM.2017.8261289.

[11]	A. T. Noman, S. Hossain, S. Islam, M. E. Islam, N. Ahmed, dan M. A. Mahmud Chowdhury, “Design and implementation of microcontroller based anti-theft vehicle security system using GPS, GSM and RFID,” 4th Int. Conf. Electr. Eng. Inf. Commun. Technol. iCEEiCT 2018, hal. 97–101, 2019, doi: 10.1109/CEEICT.2018.8628051.

[12]	V. Mutiawani, S. Rahmany, dan T. F. Abidin, “Anti-theft Vehicle Monitoring and Tracking Android Application Using Firebase as Web Service,” Proc. - 2nd 2018 Int. Conf. Electr. Eng. Informatics, ICELTICs 2018, vol. 688, hal. 72–77, 2018, doi: 10.1109/ICELTICS.2018.8548842.

[13]	D. Mukhopadhyay, M. Gupta, T. Attar, P. Chavan, dan V. Patel, “An attempt to develop an IOT based vehicle security system,” Proc. - 2018 IEEE 4th Int. Symp. Smart Electron. Syst. iSES 2018, hal. 195–198, 2018, doi: 10.1109/iSES.2018.00050.

[14]	Wikipedia, “Unit Kendali,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2018.

[15]	Wikipedia, “Register prosesor,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2019.

[16]	Cadence Design Systems, “Xtensa LX6 Customizable DPU,” 2014.

[17]	Tensilica Inc., “Xtensa Instruction Set Architecture (ISA) Reference Manual,” Santa Clara, 2010.

[18]	Wikipedia, “Pengendali mikro,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020.

[19]	Espressif, “ESP32 Series Datasheet,” Shanghai, 2020.

[20]	Espressif, “The Internet of Things with ESP32,” Compact Surface-Mount PCB Modules, 2016. [Daring]. Tersedia pada: http://esp32.net/images/_resources/tiny/Espressif_ESP-WROOM-32_Shield_FCC.svg. [Diakses: 19-Mei-2020].

[21]	Wikipedia, “ESP32,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020.

[22]	A. Zhu, SIM800L （MT6261) Hardware Design V1.01, 1.01. Shanghai, China: Shanghai SIMCom Wireless Solutions, 2016.

[23]	LastMinuteEngineers.com, “Send Receive SMS & Call with A6 GSM Module & Arduino,” 2019. [Daring]. Tersedia pada: https://lastminuteengineers.com/sim800l-gsm-module-arduino-tutorial/. [Diakses: 20-Mei-2020].

[24]	Wikipedia, “Sistem Pemosisi Global,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020.

[25]	Wikipedia, “Global Positioning System,” Wikipedia, the free encyclopedia. 2020.

[26]	LastMinuteEngineers.com, “Interface ublox NEO-6M GPS Module with Arduino,” 2018. [Daring]. Tersedia pada: https://lastminuteengineers.com/neo6m-gps-arduino-tutorial/. [Diakses: 20-Mei-2020].

[27]	Last Minute Engineers, “How Accelerometer works? Interface ADXL335 with Arduino,” 2019. [Daring]. Tersedia pada: https://lastminuteengineers.com/adxl335-accelerometer-arduino-tutorial/. [Diakses: 21-Mei-2020].

[28]	Wikipedia, “Relai,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020.

[29]	Last Minute Engineers, “Interface One Channel Relay Module with Arduino,” 2020. [Daring]. Tersedia pada: https://lastminuteengineers.com/one-channel-relay-module-arduino-tutorial/. [Diakses: 21-Mei-2020].

[30]	Wikipedia, “Database,” Wikipedia, the free encyclopedia. 2020.

[31]	Oracle Corporation, “Database,” Oracle Corporation, 2020. [Daring]. Tersedia pada: https://www.oracle.com/database/what-is-database.html. [Diakses: 21-Mei-2020].

[32]	Open Handset Alliance, “Industry Leaders Announce Open Platform for Mobile Devices,” 2007. [Daring]. Tersedia pada: http://www.openhandsetalliance.com/press_110507.html. [Diakses: 21-Mei-2020].

[33]	Google, “A pop of color and more: updates to Android’s brand,” 2019. [Daring]. Tersedia pada: https://blog.google/products/android/evolving-android-brand/. [Diakses: 21-Mei-2020].

[34]	TechSpot, “Google shows off new version of Android, announces 1 billion active monthly users,” 2014. [Daring]. Tersedia pada: https://www.techspot.com/news/57228-google-shows-off-new-version-of-android-announces-1-billion-active-monthly-users.html. [Diakses: 21-Mei-2020].

[35]	Wikipedia, “Android Studio,” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020.